	定制档案柜

	品名
	类型
	规格mmm
	数量
	单位

	人事档案柜
	单面柜5层
	900*400*1900
	5
	组

	财务档案柜
	单面柜5层
	900*400*1900
	5
	组

	
	双面柜9层
	900*600*1900
	10
	组

	病案档案柜
	双面柜5层
	900*600*1900
	20
	组

	1.档案柜规格:一列五组；4550mm（长）×600mm-400mm（宽）×1900mm（高）
▲2.主材采用国标冷轧钢板，主材厚度≥0.8mm，冷轧钢板检验依据：包括但不限于GB/T 11253-2019标准；至少包含以下内容检测完全合格：（1）力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）检测合格；（2）弯曲试验检测合格；（3）表面质量检测合格；（4）表面结构检测合格；（5）人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS）：保护评级（RP）不低于8级，外观评级（Rᴀ）不低于8级。中标后需3日内提供检测报告原件查验合格后方可签订履约合同，如无法相应中标无效，并承担相应责任。
▲3.档案柜通过型式检验，检验依据：包括但不限于GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件。检测内容合格项至少包含：①外形尺寸极限偏差。②形状和位置公差；着地平稳性/底脚与水平面的差值≤0.2mm）；③外观（外观要求/焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊 穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹应均匀、高低 之差应≤1mm；外观要求/喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；外观要求/塑料件：应无裂纹，无明显变形、应无明显缩孔，气泡，杂质、伤痕、外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观要求/其它外观：在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角、固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）、产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象）。④钢板厚度：应明示主要部件钢板的公称厚度及允许偏差，偏差应符合GB/T708的规定。钢板实际厚度应符合明示要求。钢板明示公称厚度及允许偏差：0.8±0.06mm。⑤表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层/硬度：5H、金属喷漆（塑）涂层/冲击强度：冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹、金属喷漆（塑）涂层/附着力：1级、金属喷漆（塑）涂层/耐腐蚀：100h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象、金属电镀层/抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。⑥力学性能：搁板支承件强度、顶、底板的持续加载、顶板和底板静载荷、结构和底架强度、跌落试验、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性、推拉构件强度、推拉构件猛关或猛开、推拉构件结构强度、推拉构件耐久性、稳定性/搁板水平加载稳定性、稳定性/搁板垂直加载稳定性、稳定性/活动部件关闭时的空载稳定性、稳定性/活动部件打开时的空载稳定性、稳定性/活动部件关闭时的加载稳定性、稳定性/活动部件打开时的加载稳定性：均合格。
中标后需3日内提供检测报告原件查验合格后方可签订履约合同，如无法相应中标无效，并承担相应责任。
4.立柱、侧板等全拆装结构，资料柜颜色为灰白色，可双面存放各类档案资料。
5、资料柜双面带门，每组有单独锁具。


